WiFi CSI 人體存在偵測

設計與專案計畫

日期：2026-08-17

負責人：Justin

狀態：草稿 — 待審閱，尚未開始

# 1. 目標

利用 WiFi 訊號偵測長方形房間內的人體移動與存在，不使用攝影機，也不需穿戴裝置。第一個應用：當房間持續 N 分鐘無人時，自動關燈。

v1 範圍：單一房間的動作偵測，驅動一個照明自動化。

v1 不包含：人數計算、姿態估計、多房間。

# 2. 可行性依據

以下資料於 2026-08-17 設計期間查證：

| 結論 | 來源 | 備註 |
| --- | --- | --- |
| 5 人以下人數計算約 86.4% | DeepCount（arXiv 1903.05316） | CSI 上的 CNN + LSTM |
| 10 人以下人數計算 92.8% | WiCount | 深度學習 |
| 10-shot 領域自適應，MAE 0.44 | arXiv 2601.02203（2026 年 1 月） | Adapter 模組；解決逐房間重新訓練問題 |
| 動作偵測 F1 超過 96% | ESPectre ML 偵測器 | 裝置端執行，免校正 |
| 存在偵測 82.3% | RuView v2 編碼器 | 先前的「100%」說法已被撤回 |

關鍵重新定位：照明這個應用需要的是二元的「有人／沒人」，而不是人數。對存在偵測而言，房間裡有 20 個人反而是最容易的情況，因為訊號擾動極大。研究文獻中主導的人數上限問題，並不適用於本專案。

# 3. 既有專案與缺口

- ESPectre — 8,963 顆星，持續開發中，GPLv3 授權。ESP32 + ESPHome + Home Assistant。這是最簡單的路徑，完全涵蓋 v1。

- RuView — 8.98 萬顆星，MIT 授權，Rust 撰寫。功能強大得多（呼吸、心率、人數），但工具鏈負擔重上許多。

- Espressif esp-csi — 官方 CSI 工具套件。

## 尚未被解決的缺口

ESPectre 偵測的是「動作」，不是「存在」。其文件描述的是 IDLE／MOTION 兩狀態模型。靜坐不動的人會被判定為空房間，燈就會被關掉。

Pull request #112 實作了 0.08 至 0.6 Hz 的呼吸帶通濾波器（串接 Butterworth 加上 EMA）來解決這個問題，但並未被合併。維護者提出四點理由：

- 訊號雖然算出來了，卻從未整合進實際的偵測流程。

- 沒有針對靜止情境的精確率與召回率證據 — 只測試了訊號穩定性。

- reset 路徑與 move 語意不完整。

- 專案要求先在 Python（micro-espectre）驗證原型，才能移植到 C++。

該 PR 停滯約三個月後，於 2026-06-29 被自動關閉。真正缺的是驗證證據，而不是演算法。這正是本專案可以貢獻的切入點。

# 4. 材料清單

## 需要購買（約 10 至 15 美元）

☐  1 片 ESP32-C6-DevKit — 6 至 10 美元。選 C6 而非 S3 或 C5 的原因：S3 在啟用 MQTT 時有看門狗重置的未解 bug，C5 有 WiFi 連線的未解問題，而 C6 同時被 ESPectre 與 RuView 測試過。

☐  1 條對應板子的 USB 線，通常是 USB-C。

## 已經擁有

☐  2.4GHz WiFi 路由器 — 不需要任何改裝。

☐  一台電腦，用來燒錄韌體與執行主機軟體。

## 不要買

- Cognitum Seed（140 美元）— 提供的是持久化記憶與驗證機制，並不會讓感測變準。

- 筆電的 WiFi 網卡不能用。消費級 WiFi 只提供 RSSI，不提供 CSI。

## 日後選配

- 第二片 ESP32-C6（約 10 美元），用於配置 B 的涵蓋範圍。

- 3 至 6 片 ESP32-S3（約 54 美元），組成完整 mesh。

# 5. 軟體

## 路徑 A — ESPectre（簡單，免寫程式）。從這裡開始。

☐  在 Raspberry Pi、PC 或 NAS 上執行 Home Assistant。

☐  Google Chrome，因為需要 Web Serial API。

韌體：從 ESPectre 的 releases 頁面下載 .bin 檔，然後在 Chrome 中透過 ESPConnect 燒錄。WiFi 設定可以用 Home Assistant Companion App 走 BLE，或透過 web.esphome.io，或使用 captive portal。之後裝置會透過 ESPHome 原生 API 自動被 Home Assistant 探索到，不需要設定 MQTT。

## 路徑 B — ESPHome CLI（從第 2 階段開始需要）

☐  Python 3.12，不要用 3.14，該版本與 ESPHome 有已知問題。

☐  ESPHome 2026.5.0 或更新版本。

☐  儲存庫中的 examples/espectre-c6.yaml 設定檔。

## 路徑 C — RuView（選配，日後）

☐  Rust 1.85 以上。

☐  ESP-IDF 工具鏈。

☐  Python 與 esptool。

可先免費試用：docker run -p 3000:3000 ruvnet/wifi-densepose:latest

ESPectre 與 RuView 可以跑在同一片板子上。燒錄是可逆的，不會被綁死。

# 6. 房間配置

感測發生在路由器與 ESP32 之間的連線路徑上，而不是以板子為圓心的一個半徑範圍內。要讓這條路徑橫跨人們實際走動的位置。沿著路徑方向的移動偵測不到，橫越路徑的移動最靈敏。

## 配置 A — 單一連線（從這裡開始）

+-----------------------------------------+

|                                         |

|                              +--------+ |

|                          .-' | ESP32  | |

|                      .-'     +--------+ |

|                  .-'                    |

|              .-'   <-- sensing link     |

|          .-'                            |

| +--------+                              |

| | router |                              |

| +--------+                              |

|                                         |

+-----------------------------------------+

弱點：左上角與右下角。

## 配置 B — 兩條連線（涵蓋更好，多約 10 美元）

+-----------------------------------------+

|                                         |

|                              +--------+ |

|                          .-' | ESP32  | |

|                      .-'     +--------+ |

| +--------+       .-'                    |

| | router |----->                        |

| +--------+       '-.                    |

|                      '-.     +--------+ |

|                          '-. | ESP32  | |

|                              +--------+ |

+-----------------------------------------+

兩條連線以不同角度橫越房間，互相補足彼此的盲區。

## 距離限制

- 與路由器的最佳距離為 3 至 8 公尺。

- 超過 10 至 15 公尺後效能明顯下降。

- 金屬與鋼筋混凝土會降低靈敏度。

## 系統架構

路由器發出 WiFi。ESP32-C6 讀取兩者之間連線上的 CSI，接著送進動作偵測器（現在就能用），以及日後建立的呼吸偵測器（第 2 至 3 階段）。兩者都餵給 Home Assistant 的房間狀態，再由它在無人滿 N 分鐘後關燈。兩個偵測器在狀態層以 OR 合併：動作偵測負責抓走進來的人，呼吸偵測負責抓靜坐不動的人。

# 7. 階段規劃

## 第 0 階段 — 建立基準（一個週末）

☐  執行 RuView 的 Docker demo，看看輸出長什麼樣子。完全免費。

☐  訂購 ESP32-C6。

☐  把 Home Assistant 架起來。

☐  在 Chrome 中透過 ESPConnect 燒錄 ESPectre。

☐  設定 WiFi，並確認 Home Assistant 有自動探索到裝置。

☐  啟用 ML 偵測器。

☐  依照配置 A 擺放板子，並依 TUNING.md 調整參數。

☐  撰寫自動化：無動作達 N 分鐘就關燈。

☐  驗證：走過連線路徑，觀察 movement score 上升，並確認逾時後燈確實關閉。

第 0 階段結束時，最初的目標就已經完成了。之後的所有內容都屬於研究。

## 第 1 階段 — 刻畫失效情境（1 至 2 週）

☐  在收集任何資料之前，先把原始 CSI 記錄器做好。

☐  刻意靜坐不動：看書、讀書、看影片。

☐  記錄每一次誤判為「空房間」的時間戳。

☐  以三類標註真實狀態：空房間、有人移動、有人靜止。

產出：一份針對靜止人員失效情境、且專屬於這個房間的標註資料集。這是別人沒有的。

## 第 2 階段 — 用 Python 重建呼吸偵測器（2 至 3 週）

☐  在 micro-espectre 中進行。只寫 Python，不碰 C++。這條規則正是 PR #112 失敗的原因。

☐  實作 0.08 至 0.6 Hz 帶通濾波（每分鐘 4.8 至 36 次呼吸），並參考 PR #112 的係數。

☐  對每個時間窗輸出一個呼吸分數。

☐  用第 1 階段的錄製資料驗證。

## 第 3 階段 — 補上真正缺少的驗證（2 至 4 週）

☐  量測靜止存在偵測的精確率與召回率。

☐  比較「只有動作」與「動作加呼吸」，並報告提升幅度。

☐  只在動作偵測器判定為 idle 的時間窗上評估。這正是維護者要求的情境切片。

☐  依非對稱成本調整閾值：對靜止的人誤判為「空房間」，遠比多亮幾分鐘的燈嚴重得多。

產出：PR #112 始終沒有提出的那份評估報告。

## 第 4 階段 — 整合與貢獻

☐  把呼吸分數接進偵測流程，成為真正面向使用者的選項，而不只是一個對外揭露的數值。

☐  提交純 Python 的 pull request，並附上評估結果。

☐  注意 ESPectre 採用 GPLv3，衍生作品會繼承該授權。

# 8. 可擴充性的必要條件

從第一天起就記錄原始 CSI，而不是只記錄動作判斷結果。

如果只存「motion: true」，等於把所有東西都丟掉了。若保存帶時間戳的原始 CSI 加上標註，未來每一項擴充都變成在既有資料上重跑，而不是重新展開一次資料收集。

☐  保留帶時間戳的原始 CSI 影格滾動記錄。

☐  另外維護一份真實狀態標註記錄。

☐  存放在 data/ 目錄，每次工作階段一個檔案。

## 擴充階梯

- 移動 — CSI 振幅的變異數。這是 v1。

- 存在 — 加入呼吸頻帶。這是 ESPectre 的缺口。

- 區域 — 有兩條以上連線時，比較哪一條被擾動來推測位置。

- 人數 — 對彙總統計量做迴歸。約 5 人可靠，10 人需要下功夫。

- 行為 — 從時序樣態分類走路、坐下或跌倒。

# 9. 未解問題與風險

| 項目 | 狀態 |
| --- | --- |
| 是否已有人 fork ESPectre 重新嘗試呼吸偵測？ | 未查證 — 第 2 階段前先檢查 forks 與未關閉的 PR |
| WiMANS 的「0 active users」是指沒有人，還是有人但靜止？ | 未查證 — 只有在使用公開資料集時才重要 |
| Home Assistant 與 Nexmon CSI 能否共用一台 Raspberry Pi？ | 未查證 — monitor mode 很可能衝突 |
| 第 1 階段的進度 | 取決於耐心捕捉失效情境，無法趕工 |
| 15 美元的 mmWave 感測器就能直接解決照明問題 | 已接受的取捨 — 本專案的目的在於學習與貢獻 |

# 10. 已評估並排除的替代方案

- 60GHz mmWave 雷達 — 空間解析度更好，30 至 100 美元。若只看可靠度這是正解，但它沒有使用既有的 WiFi，也不是本專案的題目。

- Raspberry Pi 搭配 Nexmon CSI — 資料更豐富（80MHz、4 條空間串流），但需要修補韌體，成本也是 5 至 8 倍。只有在 ESP32 路徑失敗時才重新考慮。

- 改刷 ASUS RT-AC86U 路由器韌體 — 不需額外裝置，但改動全家共用的路由器風險不可接受。

- 只用公開資料集 — 不需硬體，但無法做第 1 階段，也無法實際部署。

- 用路由器上的裝置連線狀態判斷 — 免費且現在就能用，但追蹤的是手機而不是人，也無法分辨房間。

# 11. 參考來源

- ESPectre — github.com/francescopace/espectre

- ESPectre PR #112（呼吸）— github.com/francescopace/espectre/pull/112

- RuView — github.com/ruvnet/RuView

- Espressif esp-csi — github.com/espressif/esp-csi

- DeepCount — arxiv.org/abs/1903.05316

- Adapter 領域自適應 — arxiv.org/pdf/2601.02203

- WiMANS — arxiv.org/pdf/2604.16572

- Nexmon CSI — dl.acm.org/doi/10.1145/3349623.3355477